LDA 电子计算征程 · E19 列侧共享的动态代价

D-194 · v0.9.169 · 闭合 E18（列侧共享与架构权衡）G-S 自点名缺口

🔴 诚实边界：开关尺寸 / 重叠 / 抖动 / 信号频率均为公开量级占位（非 PDK）；不做功耗估算 ⇒ 不谈能效；绝不报 TOPS / TOPS-W / fJ/op。本页为只读设计期验证摘要，非流片后实测。

① 复用开关电荷注入 + 时钟馈通

开关关断瞬间沟道电荷注入采样电容，且时钟经栅漏重叠耦合。确定性 pedestal = Q_inj/C_s + ΔV_ft，可由每列/每开关单点失调校准消除（不进精度预算）；校准后幸存的 Pelgrom 随机残差 σ_ped = α·(C_ox·W·L)/C_s·σ_ΔVth。

| 119.04 mV 确定性 pedestal（11.90% FS）· 可校准剔除 | 28.85 µV Pelgrom 随机残差（0.0029% FS） | ≪ 64.4 µV 残差 ≪ kT/C（E18 地板） | ≪ 3.906 mV 残差 ≪ 1 LSB（8 bit） |
| --- | --- | --- | --- |

🔴 结论：真成本不是精度、是校准负担（N 列需 N 次失调校准）；随机残差可忽略 ⇒ 不是精度墙（与 E16「共模漂移可被单次全局校准消除」同口径）。

② 采样孔径抖动（最坏口径）

σ_v = π·f·V_ref·σ_t（满量程正弦最陡斜率最坏口径），地板仍是 E18 的 σ=√(kT/C_s)。

| 314.16 µV σ_v @ 100 MHz（0.031% FS） | 20.49 MHz 越过 kT/C 地板频率 f_ktc | 1243.4 MHz 越过 LSB 频率 f_lsb | 条件性 非精度限 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：孔径抖动在低/中带宽被 kT/C 与 LSB 埋住；仅当输入带宽 >~20 MHz 才越过热噪地板、>~1.2 GHz 才越 LSB ⇒ 条件性，非墙。且 σ_v 与 C 无关，保吞吐共享抬高了 kT/C 地板⇒ 抖动相对更显著（反相关于 E18 静态收益）。

③ 多路开关建立时间对吞吐的侵蚀

τ_mux = R_on·C_s，t_mux = settle_half_lsb(τ_mux, bits)（复用 E14 同器件 R_on=6.41 Ω · E17 G-2 建立律）。C_s 是固定绝对采样电容（与共享无关），故 t_mux 不随 K 缩小。

| 6.41 Ω 复用 E14 同器件 R_on（W/L=500） | 39.99 ps t_mux（τ=6.41 ps） | 0.0434% plain 共享侵蚀（恒定 · 可忽略） | 6.944% 保吞吐共享侵蚀 @ K*=160（∝K） |
| --- | --- | --- | --- |

🔴 结论：plain 共享：侵蚀恒定 0.0434%（可忽略）。保吞吐共享：每列周期 T_conv(1)+K·t_mux ⇒ 侵蚀 ∝ K，K*=160 处 ≈ 6.944% —— 这是 E18 静态模型此前漏计的真实动态代价，反相关于 E18 面积收益。

④ 动态预算（接 E15 合成律 · RANDOM · 1σ）

| 项 | 内容 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 进预算项数 | 电荷注入 Pelgrom 残差 + 孔径抖动（确定性 pedestal / 多路开关建立不入预算） | 2 |
| worst | 合成后最坏相对误差 | 0.0946% |
| ≈ 有效位 | log2(1/worst_rel) 口径 | 10.045 位 |

E19 总诚实结论（闭合 G-S）

在可达共享度内，三项动态代价都不是精度墙：① 电荷注入确定性 pedestal 虽大但可校准（真成本=校准负担）；② 孔径抖动条件性（高带宽才显著）；③ 多路开关建立在保吞吐共享下随 K 回升、K* 处 ≈7% —— E18 漏计的真实动态代价。
共享的真实新代价 = 保吞吐开关建立开销 + 高带宽孔径抖动；二者反相关于 E18 静态收益，但都不造新墙（不硬造精度腿 / 不报 TOPS）。E18 主线收口成立。

LDA · agent-native 开源光+量子芯片设计软件 · 杜玉河 / 工业5点0产业生态联盟 · 本页为只读设计期验证摘要，非流片后实测。