技术案例报告 · 吃狗粮第三征程

# LDA 电子计算芯片
（模拟计算核 / MVM 交叉阵列）

对外一页纸 · E1–E9 全链 + E10 收官 · 设计期验证（DESIGN_VERIFIED）

LDA 工程团队（AI 代行工程决策）| 2026-09-30 | 文档版本 v0.9.150

开源 Agent-native 光 / 量 / 电子 EDA（MIT）

目录

一、这是什么

二、吃狗粮逼出并补齐的平台真短板

三、十二段里程碑（E1–E13）

四、E6 版图与几何签核——电子芯片首次直出真 GDS

五、E7 寄生提取与后仿——理想互连转为有阻互连

六、E8 非理想、失配、噪声与校准层级

七、E9 千级阵列规模压力与可及上界

八、2D MOS 与应用外设——短沟道效应（E12）+ I–V / 亚阈值摆幅（E13）+ 真 DAC / ADC / 行驱动（E14）

九、关键结论

十、先进性定位

十一、诚实边界

## 执行摘要Executive Summary

| 征程段 | 门禁判据 | ecore 模块 | 最大交叉点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 277 | 16 | 65536 |
| 4×4 阵列真 GDS | IR drop @ N=32 | 失配 σ （ 8×8 MC ） | 层次化压缩比 |
| 936 B | 27.0% | 0.654% | 3571× |
| 器件级 V_th （闭式 ⟷ PDE ） | 2D DIBL @ 65 nm | 亚阈值摆幅（ 1 µm ） | SS 热极限 |
| 2e-4% | 153.6 mV/V | 68.08 mV/dec | 59.53 mV/dec |
| R-2R DAC （全码） | SAR + CDAC | 行驱动 R_oc ⇒ N_max | 行系统项 |
| 0.0265 LSB | ≤ 1 LSB | 20 → 10 | 8.889e-4 |

用 LDA 从零设计一颗电子计算芯片——路线 = 模拟计算核（模拟 MVM 交叉阵列），即电子版的「光子 MZI 网格」：行电压 × 交叉点电导 → 列电流求和 → TIA 转电压，直接对标模拟 AI 加速器（Mythic 类）的同族架构。

征程从「平台无晶体管级模型、无电路仿真器、无版图链」推进到「能设计、能签核、能后仿、能标定、能压测的完整电子芯片设计链」：首次直出真 GDS（1T 阵列 + 几何 DRC/LVS）、有阻互连后仿（IR drop N=32 达 27%、sneak 7.26×）、失配 Monte Carlo + 分层校准（L0 1.70% → L2 0.074%）、千级阵列规模压力（1024² 层次化 GDS 86.6 KB）。再进一步补齐器件级内核：MOSCAP 1D 自洽泊松 ⟷ 教科书闭式（V_th 一致到 2e-4%）、2D MOS 求解器（短沟道 roll-off / DIBL 由 2D 数值解自然涌现）、2D 漂移扩散输运（I–V / 亚阈值摆幅：长沟道 68.08 ⟷ 闭式 66.41 mV/dec，SS ≥ 60 是物理定律硬下限而非目标）。

定位：开源（MIT）· Agent-native 的设计 & 验证工具链，不是流片芯片；全程零外部 SPICE / 商业 EDA 引擎，LLM 不进判决路径。

## 一、这是什么

用 LDA 从零设计一颗电子计算芯片——路线 = 模拟计算核（模拟 MVM 交叉阵列），即电子版的「光子 MZI 网格」：行电压 × 交叉点电导 → 列电流求和 → TIA 转电压，直接对标模拟 AI 加速器（Mythic 类）的同族架构。

目的三件事：① 从「先能设计出来」逐步升级规模与性能；② 借设计检阅并提升平台能力；③ 客户使用前自己先用（吃狗粮）。

定位：设计 & 验证工具链（开源 MIT · Agent-native），不是流片芯片。

并列关系：与光子计算（/api/pchip_demo）、光量子 LOQC（/api/qchip_demo）、超导 transmon（/api/schip_demo）并列——四条物理/器件路线在 LDA 均已吃狗粮。

## 二、吃狗粮逼出并补齐的平台真短板

此前 LDA 电子域只到行为级——无晶体管级模型 / 无电路仿真器 / 无模拟计算原语 / 无规模定标与诚实护栏；进一步吃狗粮又逼出无版图链 / 无寄生后仿 / 无失配噪声模型 / 无千级规模能力 / 无器件级 PDE 内核 / 无 2D MOS（短沟道）能力 / 无 2D 输运（I–V）能力 / 无真 DAC·ADC·行驱动外设。本征程新增 lda/lda_l2/ecore/ 包（18 模块 · 17 条能力面入册）逐一补齐。

| 模块 | 能力 | 引入 |
| --- | --- | --- |
| mosfet.py | 长沟道平方律 NMOS （截止 / 三极管 / 饱和三区 + gm/gds 解析） | D-150 (E1) |
| mna.py | MNA 电路仿真器（ DC 牛顿 / 瞬态后向欧拉 / AC 复数） + 分支电流读数 | D-150 (E1) |
| analog_mvm.py | 最小模拟计算单元（反相求和 MAC + NMOS 饱和偏置） | D-150 (E1) |
| crossbar_mvm.py | 参数化 N×M 模拟 MVM 交叉阵列（ ideal/transistor ） + 晶体管级 OTA | D-151 (E2) |
| mvm_datapath.py | MVM 数据通路（ DAC→ 阵列 →ADC 、多层 MLP+ReLU 、分块、输出定标） | D-152 (E3) |
| scale_bench.py | 规模对标（诚实边界） + 诚实护栏 + 公开 landmark 登记 | D-153 (E4) |
| capability_manifest.py | 能力清单（单一真源） + 双向完备检查 | D-154 (E5) |
| elayers.py | 电子版图层栈（ DIFF/POLY/CONT/M1/VIA1/M2 ） + 层语义谓词 + 设计规则 | D-156 (E6) |
| layout.py | 1T 交叉阵列 P&R + 几何 DRC + 段感知 LVS + AREF 层次化 GDS + W/L 几何回提 | D-156 (E6) |
| parasitic.py | 导线 RC 闭式提取 + 阵列 R 梯网络 + IR drop / sneak path + Elmore 延迟 | D-157 (E7) |
| mismatch.py | Pelgrom 失配 + 温度 + 热 / 闪烁噪声 + 失配 Monte Carlo + 校准层级 L0/L1/L2 | D-158 (E8) |
| array_scale.py | 千级阵列层次化版图 O(N) + 一维三对角 IR-drop O(N) + 三重规模律 + 可及上界 | D-159 (E9) |
| device_pde.py | 器件级内核桥（量纲桥 + 教科书闭式 ⟷ MOSCAP PDE 交叉验证 + 参数自洽性报告） | D-163 (E11-c) |
| device_limits.py | 失效边界（数值窗口实测 + 物理窗口文献判据 · 两类边界严格分离） | D-164 (E11-d) |
| device_2d.py | 2D MOS 桥（长沟道 ⟷ 教科书闭式交叉验证 + roll-off / DIBL 报告 + 能力闭合表） | D-166…D-168 (E12) |
| device_transport.py | 2D MOS 输运桥（ G1–G6 判据 + SS 双锚 + V_th 双法交叉 + 能力闭合表） | D-170…D-172 (E13) |
| converter.py | 真转换器电路 （ R-2R 梯形 DAC + NMOS 模拟开关 · SAR/CDAC 电荷重分配 ADC · 采样保持 RC ） | D-174…D-176 (E14) |
| periphery.py | 行驱动 + 系统链 （缓冲闭式 + R_oc 耦合三对角 IR-drop + 可及规模上界重算 + 端到端系统链 + 行系统项） | D-174…D-176 (E14) |

## 三、十三段里程碑（E1–E14）

十三段共 303 条常驻门禁判据（含 64 条突变探针）；E10（D-160）为平台硬化与案例卡升级段，E11（D-161…D-164）为器件级内核接线段，E12（D-166…D-168）为 2D MOS 求解器段，E13（D-170…D-172）为 2D MOS 漂移扩散输运（I–V / 亚阈值摆幅）段；案例卡门禁另有 40 判据 + 11 突变探针。

| 段 | 编号 | 内容 | 关键结果（实测） |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | D-150 | 基座：晶体管模型 + MNA 仿真器 + 最小计算单元 | RC 瞬态 vs 指数 <2e-4 · AC vs 闭式 <1e-13 |
| E2 | D-151 | 参数化 N×M 模拟 MVM 交叉阵列 | 理想 8×8 <2e-4 · transistor 4×4 <2.4e-4 · OTA 增益 ∝ Rd |
| E3 | D-152 | MVM 数据通路（ DAC→ 阵列 →ADC ） | 单层 8bit 0.0122 · 2 层 MLP 0.044 · 分块 = 全阵 |
| E4 | D-153 | 规模对标（诚实边界） | 扫描 32→256 （ 65536 突触） · 相对误差有界 · 绝对误差 ∝N |
| E5 | D-154 | 平台能力硬化 | 能力清单 ↔ 模块 / 符号 双向完备 |
| E6 | D-156 | 版图与几何签核（首次直出真 GDS） | 4×4 = 120 元素 / 8.40×8.90 µm² / GDS 936 B · 8×8 双 ACCEPT · 回提 W/L 1.20/0.30 |
| E7 | D-157 | 寄生提取与后仿（有阻互连） | R□ = 0.084 Ω/□ · IR drop N=4 0.42% → N=32 27.0% · sneak 1.29× → 7.26× |
| E8 | D-158 | 失配 / 噪声 / 校准层级 | σ_ΔVth = 5.00 mV · σ_rel·√N ≈ 0.0186 （ 1/√N 律） · 校准 L0 1.70% → L2 0.074% |
| E9 | D-159 | 千级阵列规模压力 + 诚实对标 | 1024² 层次化 GDS 86.6 KB · 压缩比 3571× · 1D ≡ 2D （ ≤1.7e-13 ） · 5% 预算 ⇒ N≤18 |
| E11 | D-161…D-164 | 器件级内核接线（口径同步 · 接缝勘查 · MOSCAP 内核桥 · 失效边界） | MOSCAP 1D ⟷ 教科书闭式： V_th 一致到 2e-4% · Q_s 跨点 ≤0.011% · 失效边界半宽比 0.835 · L=65 nm roll-off 占 V_th 37.9% （文献式） |
| E12 | D-166…D-168 | 2D MOS 求解器（短沟道效应：算不了 → 算得了） | 四端 2D 自洽泊松 ⇒ 长沟道 2D 0.4239 V ⟷ 闭式 0.4260 V（rel 0.496%） · roll-off 65 nm −176.3 mV · DIBL 153.6 mV/V · ln(DIBL)–L R² 0.99863 |
| E13 | D-170…D-172 | 2D MOS 漂移扩散输运（I–V / 亚阈值摆幅） | Si-only 掩码 SG 连续性 + 接触准费米势 BC + Gummel ⇒ 长沟道 SS 68.08 ⟷ 闭式 66.41 mV/dec（rel 2.52%） · 65 nm 226.9 mV/dec · 守恒 5.4e-5 · V_th 双法 0.2475 ⟷ 0.3241 V |
| E14 | D-174…D-176 | 真 DAC / ADC / 行驱动外设（系统链） | R-2R DAC 8 bit 全码 0.0265 LSB （ R_on 6.4 Ω ） · CDAC 电荷守恒 3.9e-12 · SAR ≤ 1 LSB · 采样保持 ⟷ 离散闭式 5.6e-16 · 行驱动 ⟷ MNA 1.4e-16 · 🔴 R_oc ⇒ N_max 20 → 17 → 10 → 3 （ R_oc = 0 与 E9 逐位一致） · 行系统项 8.889e-4 |

## 四、E6 版图与几何签核——电子芯片首次直出真 GDS

此前 ecore 一条版图链都没有——严格讲「设计出了电路，但签不出芯片」。E6 补齐「电路模型 → 可签核版图 → GDS」，与光子/量子征程收尾同构。

| 项 | 数值 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 层栈 | DIFF=20 / POLY=21 / CONT=22 / M1=23 / VIA1=24 / M2=25 | 公开工艺近似（非 PDK ） |
| 1T 单元元素 | 7 | DIFF_D / DIFF_S / POLY / CONT×2 / M1 焊垫 / VIA1 |
| 4×4 阵列 | 120 元素 | 足迹 8.40 × 8.90 µm² |
| 4×4 GDS | 936 B | 层次化 top 9 条（ vs flat 120 ） |
| 8×8 阵列 | 464 元素 | 几何 DRC / LVS 双 ACCEPT |
| 几何回提 W/L | 1.20 / 0.30 µm | 逐单元一致 · 注入 E1 模型 ⇒ Id( 负载 ) ≡ Id( 模型 ) |

## 五、E7 寄生提取与后仿——理想互连转为有阻互连

导线 RC 按教科书闭式由 E6 版图几何提取：R = ρL/(W·t) ≡ R□·L/W、C = ε₀ε_r·W/d，阵列装配成 R 梯网络注入 MNA 求解器做后仿；Elmore 延迟 τ → R·C/2。

| 项 | 数值 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| M1 方块电阻 R□ | 0.084 Ω/□ | ρ_Cu / t_M1 |
| 行线每段 / 8×8 总阻 | 0.504 Ω / 3.53 Ω | Elmore τ = 3.1 fs |
| IR drop 相对误差 | N=4 0.42% → N=16 8.06% → N=32 27.0% | 最坏列 · 超线性（ ∝N² ） |
| sneak 比例 | N=4 1.29× → N=8 3.27× → N=16 7.26× | half-select 浮空旁路 / 理想 |
| R=0 ≡ 解析 golden | max¦Δ¦ = 1.08e-19 | 验证网络装配 + MNA 求解 |

IR drop 是模拟 MVM 的第一号规模墙（∝N²）；sneak 是拓扑效应（R=0 时仍存在，与 IR drop 解耦）。

## 六、E8 非理想、失配、噪声与校准层级

| 项 | 数值 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| Pelgrom σ_ΔVth | 5.00 mV | A_VT/√(W·L) @ 1.20/0.30 µm |
| σ_Δβ/β | 1.67 % | 同尺寸 |
| Vth 漂移 25→85 °C | −60 mV | 温度一阶（ −1.0 mV/K ） |
| 迁移率比 µ(85)/µ(25) | 0.760 | (T/T0)^(−1.5) |
| 热噪声 i_n² | 1.098e-23 A²/Hz | 4kTγg_m @ g_m = 1 mS |
| MC 输出 σ_rel （ 8×8 ） | 0.654 % | σ_rel·√N ≈ 0.0186 恒定 ⇒ ∝1/√N |
| 校准残差 L0 → L1 → L2 | 1.696% → 0.212% → 0.0743% | 列增益消系统项 · 逐单元压随机项 |

随机失配被 1/√N 平均掉（小阵列更脆弱）；系统项不会被平均掉 ⇒ 必须列级校准；只有逐单元校准才压随机项 ⇒ 校准精度决定模拟 CIM 的有效位数上限。

## 七、E9 千级阵列规模压力与可及上界

| N | 突触 | IR drop 相对误差 | 面积 (mm²) | 失配 σ_rel | Elmore τ (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 256 | 3.75% | 0.0014 | 0.4209% | 1.34e-14 |
| 64 | 4096 | 15.2% | 0.0236 | 0.1052% | 2.15e-13 |
| 256 | 65536 | 54.9% | 0.3772 | 0.0263% | 3.44e-12 |
| 1024 | 1048576 | 95.6% | 6.035 | 0.00526% | 5.50e-11 |

| 输出误差预算 | 10% | 5% | 2% | 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可及最大行数 | N≤26 | N≤18 | N≤11 | N≤8 |

1024×1024 层次化 GDS 86.6 KB / top 2049 条 / 压缩比 3571×（不物化 N²）；1D 三对角模型 ≡ E7 的 2D 稠密 MNA（相对差 ≤1.7e-13）。三重规模律方向相反 ⇒ 规模由 IR drop 主导，千级被动不可达。

## 八、2D MOS 与应用外设（E12–E14）——短沟道效应 + I–V / 亚阈值摆幅 + 真 DAC / ADC / 行驱动

E12 · 短沟道效应：从「算不了」到「算得了」。E11-d 曾把 V_th roll-off / DIBL 诚实登记为「平台算不了」（只引文献经验式，每项 computed_by_lda=False）。E12 补上能力本身：新增四端（栅 / 源 / 漏 / 衬底）2D MOSFET 自洽泊松求解器（lda_solver/mos_2d.py）——变系数有限体积（按面中点判介质 ⇒ Si/SiO2 界面离散精确、C_ox 恰为 ε_ox/t_ox）+ 分段四端边界条件 + 电子准费米势分裂（源侧 0 / 漏侧 V_d）+ 阻尼牛顿 / continuation；ecore 侧桥 lda_l2/ecore/device_2d.py。

| 项 | 2D 数值解（ candidate ） | 教科书 1D 闭式（ golden ） / 对照 |
| --- | --- | --- |
| 长沟道极限 V_th （ L = 1000 nm ） | 0.4239 V | 0.4260 V （ rel 0.496% ） |
| roll-off @ 65 nm | −176.3 mV | Yau 文献式 −161.3 mV （对照 · 非 golden ） |
| roll-off @ 100 / 250 nm | −101.3 / −14.0 mV | −104.9 / −41.9 mV （对照） |
| DIBL @ 65 nm | 153.6 mV/V | ln(DIBL)–L 线性 R² 0.99863 · ℓ_eff 68.9 nm |
| 自然长度 λ | 18.97 nm | 与文献式 同式 （互为独立实现） |
| 网格收敛 / 两变体互验 | <0.6 mV | majority ⟷ boltzmann 差 +11.3 mV （反型层电荷贡献） |

🔴 E12 为准平衡静电求解、不含漂移扩散输运 ⇒ 当时不产 I-V（V_th 用「界面最低表面势达 +φ_F」判据，非恒定电流法）⇒「算得了」当时仅限静电量（roll-off / DIBL / 自然长度）。该缺口已由 E13 闭合（见下）。golden 仍是教科书 1D 闭式，2D 解只是 candidate（is_oracle=False），只允许「长沟道 2D → 1D」方向。

E13 · I–V / 亚阈值摆幅：把「不产 I-V」关掉。新增 Si-only 掩码稳态漂移扩散输运（lda_solver/mos_2d_transport.py）——Scharfetter–Gummel 离散 + 接触准费米势 BC（φ_n = φ_p = V_c ⇒ 统一式自动给出 n⁺ 区 n = N_SD / p 区 p = N_A）+ Gummel 交替 + 终端电流（SG 守恒截面）；ecore 侧桥 lda_l2/ecore/device_transport.py ⇒ I–V / 亚阈值摆幅可从数值解提取。

| 项 | 数值 | 锚 / 口径 |
| --- | --- | --- |
| SS 热极限 | 59.53 mV/dec | 物理定律锚（不等式） —— 数值解不得突破 |
| SS 教科书闭式（含体效应） | 66.41 mV/dec | Cd/Cox ≈ 0.1156 ⇒ 60·(1+Cd/Cox) 平台 |
| 长沟道 SS （ L = 1 µm ） | 68.08 mV/dec | ⟷ 闭式 66.41 （ rel 2.52% ） |
| 栅长趋势 L↓ ⇒ SS↑ | 65 nm 226.9 → 100 88.0 → 250 69.5 → 1 µm 68.1 | 短沟道静电控制退化（与 E12 roll-off 同向 ） |
| 电流守恒（源 ≡ 漏） | 5.4e-5 | 带 绝对下限 （相对判据在分母趋零时失效） |
| 输出特性 | 1.0 V → 1605 A/m | 低 V_d 线性 → 高 V_d 趋饱和 |
| V_th 双法交叉 | 恒流法 0.2475 ⟷ 表面势法 0.3241 V | 差 76.6 mV · 两法均 is_oracle=False （互不充当 ORACLE ） |

🔴 本段最重要的物理澄清：「SS → 60 mV/dec」是错的目标 —— 60 只在 Cd → 0（FD-SOI / 双栅）时达到；体硅器件因体效应收敛到 60·(1+Cd/Cox) 的平台（本例 ≈ 66.4）⇒ 60 的正确角色是物理定律硬下限（不等式），不是渐近目标。🔴 仍为漂移扩散（DD）框架：不含量子修正 / 速度饱和 / 带间与栅隧穿 / 弹道输运；迁移率为常数 ⇒ I_on 绝对值不可当器件性能（但深亚阈值 SS 不受影响 —— 由玻尔兹曼尾决定，代价是 I_on 偏高、I_off 偏低）；无 LDD / halo / 应变 / 栅重叠；固定 300 K、只做 DC；参数为公开典型量级占位（非 PDK）；2D 仿真 = 每单位宽度电流（A/m）。仍不可用：量子修正 / 弹道输运（需 NEGF）· 工艺角 / PDK / 硅验证（T2 永久锁）。

E14 · 真 DAC / ADC / 行驱动外设：把「设计链」补成「系统链」。E1–E13 的 DAC/ADC 一直只是行为级均匀量化模型、行线由理想电压源钉住 ⇒ 外围电路的精度 / 速度 / 负载代价从未进入任何结论。E14 换成真电路：R-2R 梯形 DAC（无源电阻网络 + NMOS 模拟开关，lda_l2/ecore/converter.py）· SAR + CDAC 电荷重分配 ADC（真电容阵列 + 真瞬态）· 采样保持；行驱动与端到端系统链在 lda_l2/ecore/periphery.py。

| 环节 | 实测 | 锚 / 口径 |
| --- | --- | --- |
| R-2R DAC （真 NMOS 开关） | 8 bit 全码 256 点 max¦Δ¦ 0.0265 LSB | R_on 6.4 Ω · 网络装配自证 1.1e-16 |
| 开关影响 | W/L ↑ ⇒ 误差 ↓ （ 0.0017 ⟷ 0.0660 LSB ） | R_on 是 DAC 精度上限的一个来源 |
| SAR + CDAC | 电荷守恒 rel 3.9e-12 · 16 点 max ≤ 1 LSB | 🔴 电容 DC 开路 ⇒ 必须走瞬态 （后向欧拉给出电荷严格守恒） |
| 采样保持 | 瞬态 ⟷ 离散闭式 rel 5.6e-16 | 与连续闭式偏差 O(dt) ： 2.27e-3 → 1.10e-3 → 5.40e-4 |
| 行驱动 | 闭式 ⟷ MNA 真电路 rel 1.4e-16 | v_in·A/(1+A+R_ol/R_L) · R_oc = R_ol/(1+A) |

| R_oc | 0 Ω （理想源） | 1 Ω | 5 Ω | 20 Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可及最大行数 N_max | 20 | 17 | 10 | 3 |

🔴 器件级参数第一次反馈到规模律：行驱动输出阻抗必须远小于行线总电阻（一个开环输出 1 kΩ、A=1e3 的普通缓冲 ⇒ R_oc≈1 Ω 就已掉 3 行）。R_oc = 0 时与 E9 row_line_profile 逐位一致（max|Δ| = 0）⇒ 不是另起一套模型。并暴露 行系统项：行负载 Σ_j g_ij 随行变化 ⇒ 驱动负载调整引入按行增益误差（行增益离散 8.889e-4，理想驱动 = 0）—— 与 E8 的列系统项同型、不会被 Monte Carlo 平均掉 ⇒ 要么 R_oc 足够低，要么行级校准。端到端系统链 max_rel_err 3.019e-3 ⟷ 理想驱动（A→∞）1.0e-9。

🔴 平台缺陷登记（E14 发现 · 未修）：mna.Circuit.vcvs 的实际极性与 docstring 相反（docstring 声明 V_out = gain·(V_cp−V_cn)，_stamp_dc 实际给出 gain·(V_cn−V_cp)；实测 ctl_p = +1 V ⇒ V_out = −1000 V）。按保护性约束不改 mna（E1–E13 全部已上线数字建立其上，含 E2 的 ideal-TIA 虚地电路），改为适配 + 显式登记 + 判据锁死（门禁 B14）。E2/E3 结论仍成立：TIA 虚地是 |A|→∞ 的极限，符号只改变放大器输出定向、不改变虚地机制。

🔴 诚实边界：比较器是判决器抽象（有限增益 + 失调 + 噪声，非晶体管级）· CDAC 底板开关用理想电压源抽象（DAC 侧用真 NMOS 开关以暴露 R_on）· 行驱动器是 VCVS + 开环输出电阻宏模型（非晶体管级运放）· 电阻 / 电容为理想值（不建匹配网络）· R_on 取三极管区闭式 · 电荷注入 / 时钟馈通只给量级 · 位数 ≤ 8 bit · 参数为公开典型量级占位（非 PDK）· 不做流片 · 不报 TOPS/TOPS-W/fJ/op。仍不可用：晶体管级比较器 / 运放 · 电阻电容匹配网络 · 电荷注入完整模型 · 建立时间 / 摆率建模 · 工艺角 / PDK / 硅验证（T2 永久锁）。

## 九、关键结论

补上最大平台缺口（E6）：此前 ecore 一条版图链都没有；现打通「电路模型 → 可签核版图 → GDS」。

IR drop 是模拟 MVM 的第一号规模墙（E7）：∝N² 超线性 ⇒ 被动单端驱动不能只靠加行列扩规模（须分段/双侧驱动、加宽加厚金属、降单元电导、分块 tiling）。

sneak 是拓扑效应（E7）：与 IR drop 解耦（R=0 时仍存在）⇒ 需正规选通方案。

失配的两半（E8）：随机项按 1/√N 被平均掉、系统项不会 ⇒ 分层校准；校准精度决定有效位数上限。

规模由 IR drop 主导（E9）：5% 输出误差预算只支持 ~18 行，千级阵列在被动驱动下不可达。

架构族同构：模拟 MVM 交叉阵列 = 电子域矩阵-向量乘，与光子 MZI mesh、商业模拟 AI 加速器同族。

方法学独立：判决全为死标量比对（闭式物理律 golden），LLM 不进判决路径，零外部 SPICE / 商业 EDA 引擎。

带符号权重：参考列法（g_ij = g_base + s·W_ij，数据列减参考列）。

器件级内核验证（E11-c）：新增 MOSCAP 1D 自洽泊松，使本包首次拥有「教科书闭式 ⟷ 器件级 PDE」这条独立交叉验证路径（V_th 一致到 2e-4%）；此前器件模型只与自身闭式自洽。

失效边界（E11-d）：数值窗口（随网格变）与物理窗口（与网格无关）严格分离 ⇒ 半宽比 0.835 ⇒ 物理模型先失效、数值后崩；文献缺口量化：L=65 nm 时 roll-off 占 V_th 37.9%（非 LDA 计算结果）。

短沟道效应由 2D 解自然涌现（E12）：E11-d 曾登记「平台算不了」；E12 补上四端 2D 自洽泊松后，roll-off / DIBL 不再靠文献式代入——DIBL 153.6 mV/V 且满足 ln(DIBL)–L 指数衰减律（R² 0.9986 · ℓ_eff 68.9 nm），这是该能力「真做出来了」的决定性证据。

亚阈值摆幅：60 mV/dec 是硬下限，不是目标（E13）：E12 的「不产 I-V」缺口由 E13 的稳态漂移扩散输运关掉。「SS → 60」是错的目标 —— 体硅器件因体效应收敛到 60·(1+Cd/Cox) 的平台（本例 ≈ 66.4）⇒ 60 的角色是物理定律硬下限（不等式），不是渐近目标。实测长沟道 2D 68.08 ⟷ 闭式 66.41（rel 2.52%）；短沟道退化 65 nm → 226.9 mV/dec（与 E12 的 roll-off / DIBL 同向，两条独立路径互证）。🔴 仍是 DD 框架 ⇒ I_on 绝对值不可当器件性能。

## 十、先进性定位

公开 landmark 仅作背景坐标，与本案例不同台比较。

| 维度 | 产业界 / 学术 | 本案例 |
| --- | --- | --- |
| 交付物 | 流片硅产品 + 云访问 | 设计期验证（可复现、可审计的工具链输出） |
| 工具链来源 | 闭源 CAD/PDK + 商业 SPICE | 开源（ MIT ） · Agent-native · 零外部 SPICE/EDA 引擎（自研） |
| 判决路径 | 实测 + 数值仿真混合 | LLM 不进判决路径（死标量比对 · 物理定律锚） |
| 架构族 | analog CIM MVM 交叉阵列 | 同族： MVM 交叉阵列（电子版「光子 MZI 网格」） |
| 能效口径 | 有实测 / 宣称 TOPS 与 W | 不报能效 / 吞吐（无流片） —— 口径不同，不可比数 |

公开 landmark（A 级公开来源 · 照录 · 未验证 · 仅背景坐标）：Mythic M1076 AMP（analog CIM MVM · up to 25 TOPS · typ. 3–4 W · 76 tiles · 80M weights · INT4/INT8 · 源 mythic.ai）；学术界 RRAM/ReRAM MVM 加速器提案（ISAAC / PUMA 系列，架构族参照）。

## 十一、诚实边界

G-A 无流片 / 无实测：全部为设计期验证，无硅、无实测精度/良率、无 foundry 回片。 G-B 无 foundry PDK（器件）：晶体管参数为公开典型量级占位（非 PDK 标定、无实测锚）。 G-C 理想 TIA 路径 / 非签核级 SPICE：主路径用理想运放（无限增益）；引擎无温度/噪声/稀疏矩阵/收敛增强。 G-D 无实测能效 / 吞吐：不报任何 TOPS / TOPS-W / fJ/op。 G-E transistor 路径列增益含电阻负载因子（golden 已计入）。 G-F 版图层 / 规则为公开近似（非 PDK）：几何判据为 bbox 级；沟道区被 POLY 断开为 DIFF_D/DIFF_S 属教学级简化。 G-G 寄生提取为一阶几何闭式 · 后仿为 DC：无 3D 场解；r_leak 为数值钉扎（防浮空奇异），非物理漏电。 G-H 失配 / 噪声 / 温度参数为公开量级 · 校准为理想化：L2 逐单元校准为理想化模型；噪声仅谱密度量级；假定独立同分布。 G-I 规模模型为 1D 行线（忽略列线电阻）：校核规模内与 2D 稠密 MNA 对拍一致；千级为设计期版图与规模律，非流片。 G-J 短沟道效应原不在模型内（E11-d 测绘）→ 已由 E12 闭合（历史项 · 保留可追溯）：E11-d 曾用文献经验式量化缺口（L=65 nm 时 roll-off 占 V_th 37.9%，computed_by_lda=False）；E12 已补上该能力。本项不代表当前能力状态。 G-K 2D MOS 原不产 I-V（E12 测绘）→ 已由 E13 闭合（历史项 · 保留可追溯）：E12 的 2D 求解器不含漂移扩散输运 ⇒ 当时无 I–V / 无亚阈值摆幅（从电流）。E13 已补上该能力（稳态漂移扩散）⇒ 本项不代表当前能力状态。 G-L 漂移扩散（DD）框架的内在边界（E13 新增能力的内在边界）：仍不含量子修正 / 速度饱和 / 带间与栅隧穿 / 弹道输运；迁移率为常数 ⇒ I_on 绝对值不可当器件性能（但深亚阈值 SS 不受影响，代价是 I_on 偏高、I_off 偏低）；无 LDD / halo / 应变 / 栅重叠；固定 300 K、只做 DC；参数为公开典型量级占位（非 PDK）；2D 仿真 = 每单位宽度电流（A/m）；EAR 744.23（成熟节点 / 非先进用途）；工艺角 / PDK / 硅验证属 T2 永久锁。 G-M 外围电路为宏模型 / 抽象（E14 的内在边界）：比较器是判决器抽象（非晶体管级）· CDAC 底板开关用理想电压源抽象（DAC 侧用真 NMOS 开关以暴露 R_on）· 行驱动器是 VCVS + 开环输出电阻宏模型（非晶体管级运放）· 电阻 / 电容为理想值（不建匹配网络）· R_on 取三极管区闭式 · 电荷注入 / 时钟馈通只给量级 · 位数 ≤ 8 bit · 参数为公开典型量级占位（非 PDK）。 G-N 🔴 平台缺陷登记：mna.vcvs 实际极性与 docstring 相反（E14 发现 · 未修）：docstring 声明 V_out = gain·(V_cp−V_cn)，_stamp_dc 实际给出 gain·(V_cn−V_cp)（实测 ctl_p = +1 V ⇒ V_out = −1000 V）。E1–E13 全程带着它上线；按保护性约束不改 mna（E1–E13 全部已上线数字建立其上），改为适配 + 显式登记 + 判据锁死（门禁 B14）。既有结论不失效：TIA 虚地是 ¦A¦→∞ 的极限，符号只改变放大器输出定向、不改变虚地机制。

声明：本案例是设计期验证，非流片后实测；不报任何 fabricated 能效数字；Mythic 等公开数字仅作背景坐标，不同台比较。

LDA · 开源 Agent-native 光 / 量 / 电子 EDA（MIT）· 电子计算征程 E1–E14（D-150…D-176）。

可视化产物：docs/ecore_e6_layout_preview.html · docs/ecore_e7_parasitic_preview.html · docs/ecore_e8_mismatch_preview.html · docs/ecore_e9_scale_preview.html · docs/ecore_e11_device_pde_preview.html · docs/ecore_e11d_limits_preview.html · docs/ecore_e12_2dmos_preview.html · docs/ecore_e13_transport_preview.html · docs/ecore_e14_periphery_preview.html；蓝图 docs/LDA_电子计算征程_E6-E10_蓝图_2026-09-30.md · 定稿 docs/LDA_电子计算征程_E12_2DMOS定稿_2026-10-01.md · docs/LDA_电子计算征程_E13_输运定稿_2026-10-01.md。

在线案例卡：GET /api/ecore_demo（免登录 · 只读 · 零重计算）。