深科技产品与技术介绍 · 对外合作

LDA 超导量子计算芯片

LDA-S · 超导 transmon 量子计算芯片（微波 QEDA）

| 文档信息 |  |
| --- | --- |
| 平台 | LDA （开源 Agent-native EDA ， MIT 许可） |
| 平台版本 | 0.9.145 |
| 版本日期 | 2026-09-30 |
| 面向读者 | 产业伙伴 / 投资机构 / 技术评估方 |
| 对外口径 | 设计期签核（ design sign-off ） · 非流片后实测 |

设计期签核 · 非流片后实测

目录

一、一句话定位

二、这颗芯片是什么

三、五段征程 S1–S5

四、四大技术结果（可复核）

五、平台能力增量（吃狗粮的意义）

六、先进性定位（诚实版）

七、在 LDA UI 里的位置

八、作为平台设计案例的资格

九、诚实边界（六条）

十、复现命令

附录：引用与来源

全文口径声明（请先读）

本文档描述的全部内容均为设计期签核（design sign-off）成果：真 GDSII 版图、几何 DRC/LVS 判定、频率与损耗预算，不是流片后的低温实测。 文中 1024 指版图容量（可排布、可签核的比特数），不等于已制备器件数。 第六节引用的产业界数字为 2026 年公开报道的已交付芯片，仅作背景坐标，不同台比较。

一、一句话定位

用 LDA 从零设计一颗超导 transmon 量子计算芯片：从单比特单元一路做到 1024 比特阵列版图（32×32，10244 个版图元素），走完 P&R → 布线路由 → 几何 DRC/LVS → 频率避撞 → 串扰/损耗预算 全链路签核，并产出真 GDSII。

这不是一次器件仿真，而是一次「平台能不能真的画出一颗芯片」的体检——用 LDA 亲手设计，吃自己的狗粮（dogfooding）。

对合作方而言，它的价值不在「又造了一颗更快的量子芯片」，而在于证明：同一条设计链路，换一种物理（微波/超导），依然站得住，而且规模能从 1 比特扩展到 1024 比特。

二、这颗芯片是什么

本节给出该芯片的完整规格快照。再次提示：以下规模数字为版图容量口径，非已制备器件数。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 物理载体 | 超导 transmon （固定频率 + 可调频率），微波量子电动力学（ circuit QED ） |
| 比特单元 | 十字形岛 + Josephson 结（ JJ ） + 孪生读出焊盘 |
| 耦合 | 静态耦合器 + flux 可调耦合器 （ SQUID 环，含结不对称） |
| 读出 | λ/4 谐振腔 + 馈线，支持 FDM 频分复用 （每 row 一条馈线挂多只腔） |
| 控制 | 三线分离 ： XY 驱动 · Z 磁通 · coupler-flux |
| 拓扑 | 两种： 方阵 （ 4 邻居，网格）与 heavy-hex （最大度 3 ，对标 IBM ） |
| 版图层 | FILM = 10 · JJ = 11 · GROUND = 12 （平台自写 GDSII 编码器，零外部依赖） |
| 旗舰规模 | 1024 qubit（32×32） · 10244 个版图元素 · 1056 条控制信号线 |
| heavy-hex 规模 | 91 qubit / 102 耦合（ 4×5 ）； 3×3 为 39 qubit / 42 耦合；最大度恒为 3 |
| 门禁 | 5 段征程共 200 条判据 全绿 · 18 组突变探针全部会响 |
| 外部依赖 | 零量子 SDK （不依赖 Qiskit / Cirq / PennyLane ）；物理内核平台自研 |
| 交付形态 | 真 GDSII + SVG 版图 + DRC/LVS/ 物理 / 损耗 report （共 29 件产出物） |
| 开源许可 | MIT |

（一）版图与工艺约束的落地方式

芯片版图以平台自写的 GDSII 编码器输出，不依赖任何外部版图库；三张版图层分别承载薄膜（FILM）、Josephson 结（JJ）与地平面（GROUND）。规模扩展时，行距会随比特数自动重算，避免「小规模能排、大规模排不动」的断层（详见第四节）。

三、五段征程 S1–S5

整条设计链路被拆成五个阶段（S1 → S5），每段都有机器可判的门禁判据，合计 21 + 24 + 28 + 31 + 96 = 200 条，全数通过。

| 段 | 编号 | 标题 | 门禁 | 关键结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | D-133 | 单 transmon 单元 · 全闭环 | 21 | 真 GDS （ 596 B ） + 几何 DRC 4 规则 + LVS 5 判据； f01 严格对角化 4.887 GHz ↔ Koch 闭式 rel 0.42% ； α = −0.356 GHz |
| S2 | D-134 | 耦合 transmon 对 · 全闭环 | 24 | 耦合对版图 + 复用 S1 签核 + 多网连通 LVS 6 判据； J 双验证 rel ≤ 5% ； g_CR = 2.59 MHz · t_CR = 1.21 µs · σ_zz = 0.21 MHz |
| S3 | D-135 | N 比特阵列 P&R · 全闭环 | 28 | 网格 P&R + 最近邻耦合（行内 + 行间）；专用规模 DRC 5 规则 + LVS 6 判据； 3×3 = 9 qubit / 12 边 · 逐边 J 双验证 max rel 4.37% |
| S4 | D-136 | 读出 / 控制线路 + 串扰 / 损耗预算 | 31 | 读出腔 + 馈线 + 控制桩 P&R ； DRC 10 规则 + LVS 9 判据 ；全 pair 杂散 ZZ ≤ 1.0 MHz ； per-qubit T1 （内部 + Purcell ） ≥ 20 µs |
| S5 | D-137…D-145 | 规模压力 + 真实架构要素 + 统一拓扑框架 | 96 | 见下方展开 |
| — | — | 合计 | 200 | — |

（一）S5 展开（四个波次 + 完善）

| 项 | 编号 | 模块 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 大 N P&R + 布线路由沟道 | D-137 | sc_routing.py | 确定性「梳状」 Manhattan 单层路由；路由 DRC 四则 + S4 十则 = 14 条 ；段感知 LVS 11 判据 ；规模自洽 pitch 重算 |
| G6 频率避撞分配器 | D-142 | sc_freq_alloc.py | 阶梯贪心 / 二维模着色；约束含 避 ZZ 极点 ；向量化闭式 ↔ S4 逐对 ZZ 交叉复核 rel 12.7% ≤ 20% ； N=1024 用 0.17 s |
| G7 规模压力门禁 | D-143 | run_schip_s5_smoke.py | 四档 53 / 127 / 433 / 1024 路由 + 频率 + 损耗全 ACCEPT |
| G3 可调耦合器 | D-139 | sc_coupler.py 扩 | SQUID 精确闭式 E_J(Φ) ； J_on 0.400 MHz · J_off 0.0074 MHz · 可关比 54.3 · 双验证 rel 4.60% |
| G4 读出频分复用 | D-140 | sc_readout_mux.py | 每馈线多音互异； λ/4 闭式绑几何 ↔ 频率；腔高按音高编码； 2×2 → 32×32 全 ACCEPT |
| G5 控制多线 | D-141 | sc_control.py | XY/Z/coupler-flux 三线分离；逐线 fringe 串扰闭式； XY↔Z 隔离 ≤ 1e-3 |
| G8 阵列 + 封装损耗 | D-144 | sc_readout.py 扩 | 封装参与比 + 封装腔模规避 （ f_box 离工作带 ≥ 200 MHz ） + 阵列良率； N = 4…1024 yield = 1.0 · min T1 41.2 µs |
| G2 heavy-hex 拓扑 | D-138 | sc_topology.py | 蜂窝两子格 + 边中点 ⇒ 最大度恒 3 （无 4 邻居）； 91 qubit · 102 耦合 |
| G9 批量签核 | — | examples/lda_schip_s5.py | 单元 + 方阵族 + heavy-hex 族 8 配置全闭环 ，产出 GDS/SVG + report.json |
| 统一拓扑框架 | D-145 | sc_topology_core.py | 拓扑抽为 数据 （含 度上限自声明 ） ⇒ 方阵与 heavy-hex 共用同一份 DRC/LVS 引擎 |

四、四大技术结果（可复核）

本节给出四项可被第三方复核的核心技术结果：物理内核的方法学独立、规模自洽、频率避撞与拓扑可切换。

（一）物理内核方法学独立（不是自证）

关键物理量均以两条方法学独立的路径交叉复核：路径 A 为解析/闭式，路径 B 为数值/严格对角化。

| 物理量 | 路径 A （闭式 / 解析） | 路径 B （数值 / 严格对角化） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| f01 （比特频率） | Koch 闭式 √(8E_J E_C) − E_C | coupler_solver 严格对角化 | rel 0.42% |
| 耦合强度 J | 解析闭式 J_c | 严格对角化（ 441 维） | rel ≤ 5% |
| 可调耦合器 E_J(Φ) | SQUID 精确闭式 （含结不对称） | 数值提取（近共振有效区） | rel 4.60% |

判决全部为死标量比对，LLM 不进判决路径；物理定律（能量守恒、幺正性、λ/4 关系）作为红线锚。

口径补充

上述四项物理量属「方法学可复核」类；而损耗/串扰预算（参与比、Purcell、ZZ 杂散）属设计预算口径——其中的参数（tanδ、参与比、κ、g 等）为设计输入，非实测。两者不可混为一谈。

（二）规模自洽：版图比例随 N 自动重算

大 N 时最容易出现的断层是「控制线误桥邻居」——9 比特能排，1024 比特排不动。根因是行 pitch 没跟着走。因此行距按下列关系自动重算：

pitch_y_eff = max(pitch_y_user, (cols−1)·routing_pitch + drop + feed_zone + clearance)

实测旗舰档 pitch_y_eff = 141.0 µm，控制信号线 1056 条，版图元素 10244 个，DRC + LVS 全 ACCEPT。

（三）频率避撞：显式规避 ZZ 极点

频率分配器带三类硬约束：

近邻/相邻对 |Δ| ≥ 10 MHz

最近邻 |Δ| ≥ 40 MHz

与 ZZ 相互作用极点的距离 ≥ 30 MHz（避开 Δ = −α 处）

并用向量化闭式与 S4 的逐对 ZZ 计算交叉复核（rel 12.7%，容差 20%）。结论是大 N 可算：N = 1024 规划只用 0.17 s，最坏杂散 ZZ 0.39 MHz ≤ 1.0 MHz 上限。

适用区提示：可调耦合器的二阶虚交换关系 J_eff = J_qc² / Δ_c 要求耦合器频率全程低于 qubit，否则会在穿越点发散；这一点已在工作区设计中规避。

（四）拓扑可切换：一份签核引擎服务两种架构

D-145 把「拓扑」抽成纯数据（位置 + 邻接 + 耦合对 + 度上限自声明）：

| 拓扑 | 度上限 | 3×3 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方阵（ grid ） | 4 | 9 qubit / 12 耦合 | 与 S3 同拓扑，耦合数 = r(c−1) + c(r−1) |
| heavy-hex | 3 | 39 qubit / 42 耦合 | 对标 IBM ， 无 4 邻居 （定义式） |

引擎按拓扑自报的度上限判定，因此若把上限写死为「≤3」，方阵会被误判 REJECT。同一份 run_topology_drc / topology_lvs / topology_physics 服务两者。

五、平台能力增量（吃狗粮的意义）

这一征程不只是「做了个芯片」，它逼着平台长出原本没有的能力：

- 微波域器件原语：从 0 到 transmon 单元 / 耦合器 / 读出腔 / 控制线（10 个 sc_* 模块，5633 行）。

- 规模自洽的 P&R：布线路由沟道与 pitch 联动，这是「设计能不能扩」的分水岭。

- 两类新 DRC 语义：几何规则（线宽/间隙/JJ 尺寸）+ 架构规则（最大度、节点间距、音唯一性）。

- 频率域签核：平台第一次把「频谱规划」作为一道可签核的工序（避撞 + 保护带 + 杂散上限）。

- 拓扑抽象：把「器件怎么连」从代码里抽成数据，两种架构共用一份引擎。

六、先进性定位（诚实版）

重要声明：以下产业界数字为 2026 年公开报道的「已交付芯片」，仅作背景坐标。本案例是设计期签核，两者不同台比较。

（一）公开坐标

| 主体 | 公开进展 |
| --- | --- |
| IBM | Heron r2/r3 156 qubit （固定频率 transmon + 可调耦合器）； Condor 1,121 qubit （ 2023 ，缩放里程碑）； Nighthawk 120 qubit 方格 4-度连通 ； 2026 Kookaburra 路线（ qLDPC 量子存储 + 逻辑处理单元，目标 ≤360 qubit / 7,500 门）； Starling （ 2028–29 ）目标 200 逻辑比特 / 10,000 物理比特 |
| Google | Willow 105 qubit ； 2024-12 首次 below-threshold 纠错（ 3×3 → 5×5 → 7×7 surface code 指数抑制） |
| 中国 | 祖冲之 3.2 107 qubit （全微波控制，低于阈值纠错）；祖冲之 3.0 105 qubit / 182 耦合器 |
| Fujitsu + RIKEN | 256 qubit 超导（ 2025-04 ），目标 1,000 qubit |
| Rigetti / IQM | Ankaa-3 84 qubit · Cepheus-1 108 qubit ； Radiance 150 qubit （二比特门保真 99.91% ） |

概览对照：IBM Heron 156 / Nighthawk 120、Google Willow 105、祖冲之 3.2 107、Fujitsu+RIKEN 256、Rigetti/IQM 84–150。以上均为已交付芯片口径，与本文的版图容量口径不同台。

（二）本案例的差异点（不做数值同台比较）

| 维度 | 产业界 | 本案例 |
| --- | --- | --- |
| 交付物 | 已制备芯片 + 云访问 | 设计期签核 ：真 GDSII + DRC/LVS + 预算，可复现、可审计 |
| 工具链 | 各自闭源 CAD/PDK + Qiskit 等 SDK | 开源（MIT）· Agent-native · 零量子 SDK ，物理内核自研 |
| 判决路径 | 实验标定 + 数值仿真混合 | LLM 不进判决路径 ；判决为死标量比对；红线为物理定律 |
| 拓扑 | heavy-hex （ Heron ） → Nighthawk 改方格 4- 度 | 两种拓扑共用一份 DRC/LVS 引擎 （度上限自声明） |
| 规模口径 | 已交付比特数（ 156 / 105 / 107 ） | 版图容量 （ 1024 可排布且可签核） —— 口径不同 |

（三）我们的自我评价（不夸张）

做对了：把「量子芯片设计」完整走通到版图与签核，且规模可扩、规则可切拓扑、物理可双验证。

不在同一赛道上比大小：我们做的是设计工具链的能力证明，不是「又造了一颗更快的量子芯片」。把 1024 读成「已制备 1024 比特」即为失真。

七、在 LDA UI 里的位置（2026-09-30 已接线）

结论：能——本轮新增了一张只读案例卡。

| 项 | 位置 |
| --- | --- |
| 页面 | https://lda.weomnitech.com.cn/ （免登录） |
| 分区 | 「验证实力」（accept 阶段） 区 |
| 卡片 | ★ 超导量子计算芯片案例（transmon · 微波 QEDA） |
| 操作 | 点「 运行超导芯片案例 」按钮 → 现场拉取只读案例 |
| 端点 | GET /api/schip_demo （公开只读 · 免登录 · 零重计算 · 微秒级） |
| 同行卡片 | 紧邻「 ★ 光量子计算芯片案例（ LOQC 通用处理器）」（ /api/qchip_demo ） |

访问路径（三步）：打开 https://lda.weomnitech.com.cn/ → 免登录进入 → 定位 「验证实力」区 → 找到 ★ 超导量子计算芯片案例（transmon · 微波 QEDA） → 点「运行超导芯片案例」，即调用 GET /api/schip_demo 拉取只读案例（公开只读 · 免登录 · 零重计算 · 微秒级）。

卡片呈现：五段征程表 · 旗舰规模表 · 关键物理双验证表 · 规模档表 · 关键结论 · 先进性定位 · 诚实限制 · 未闭合项 · 产出物清单。

（一）另有一组互补的量子面板（此前就在）

UI 里 data-stack="quantum" 面板（器件物理仿真层）与本案例卡（芯片版图与签核层）互补：

㊿ QEDA 求解器级补强 · transmon-resonator 色散读出（三能级严格求解）

51 QEDA 纵深三件套（多能级展开 · 驱动场 Rabi/AC Stark · 读出串扰 ZZ 耦合）

口径说明：本轮之前，UI 只有器件仿真面板 + 光量子案例卡，超导的芯片级 P&R/路由/签核没有 UI 入口（只能在源码仓用 examples/lda_schip_s5.py 跑）。本轮已补齐——现在两条量子路线在 UI 中并列呈现。

八、作为平台设计案例的资格

可以，且已经从「可以」变成「是」。五条核心判据全部满足：

| 判据 | 状态 |
| --- | --- |
| 有独立可访问入口 | 满足 —— /api/schip_demo + UI 卡片 |
| 有真产出物（可下载 / 可查） | 满足 —— 29 个文件 ： 8 组配置的 .gds + .svg + report.json |
| 有机器可判的门禁 | 满足 —— 5 段 200 判据 + 18 组突变探针 |
| 有可复现脚本 | 满足 —— examples/lda_schip_s5.py 一键批量签核 |
| 有诚实边界 | 满足 —— 返回体自带 honest_note （六条）， verdict 明标 DESIGN_SIGNOFF |

此外，它与既有案例并列不冲突：与光量子案例卡同构（不同物理、同一平台问题）。

它作为案例的独特价值：证明「同一条设计链路，换一种物理（微波/超导），是否还站得住？」——答案是站得住，而且规模从 1 比特扩到 1024 比特。

（一）产出物清单（29 件 · 真 GDS / SVG）

| 族 | 档位 | 产物 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | 可调耦合器 | lda_schip_s5_tunable.gds/.svg |
| 方阵 | 2×2 / 7×8 / 13×13 | .gds + .svg |
| heavy-hex | 3×3 / 4×5 | .gds + .svg |
| 统一拓扑框架 | 3×3 / 7×8 | .gds + .svg |
| 单元（ S1–S2 ） | 单 transmon / 耦合对 | lda_schip_s1/2.gds/.svg + _report.json |
| 批量签核报告 | — | lda_schip_s5.report.json （ 8 配置 × DRC/LVS/ 物理 / 损耗） |

九、诚实边界（六条）

- 非流片后实测：全部为设计期签核；无低温实测 T1/T2、无实测保真度、无 foundry 回片。

- 非 foundry PDK：DRC 限值为自建设计规则（源自 S1 单元几何自洽与公开工艺常识），未对接任何工艺厂 deck（属 D5 外部依赖）。

- 规模 = 版图容量：1024 是「可排布且可签核的比特数」，不等于已制备器件数；与 IBM/Google 的「已交付芯片」不同台比较。

- 不含纠错码层：surface code / qLDPC 逻辑比特、解码器、阈值分析不在范围（属版本级 pre-QEC 物理层设计能力）。

- 不含量子线路级能力：不做脉冲级 Rabi/Ramsey 标定流程、不做线路编译与噪声仿真、不做门保真实测。

- 封装/低温布线未落地：封装只做到「腔模规避 + 参与比预算」；倒装焊、TSV、低温衰减链未实现。

十、复现命令

以下命令可在本地复现本征程的全部门禁与产出物：

cd D:/agent_LDA/lda
export PYTHONPATH=D:/agent_LDA/lda
PY=<python 解释器>

# 单段门禁
$PY run_schip_s1_smoke.py     # 21 判据
$PY run_schip_s2_smoke.py     # 24 判据
$PY run_schip_s3_smoke.py     # 28 判据
$PY run_schip_s4_smoke.py     # 31 判据
$PY run_schip_s5_smoke.py     # 96 判据（S5 全波次）

# 批量签核 + 产出 GDS/SVG/report（默认 2x2,7x8,13x13）
$PY examples/lda_schip_s5.py
# 自定义档位
S5_TIERS="2x2,7x8,13x13,21x21" S5_HEX_TIERS="3x3,4x5" $PY examples/lda_schip_s5.py

# 案例卡自检
$PY -c "from lda_webui import schip_case as S; print(S.run_selfchecks(verbose=True))"

附录：引用与来源

产业界公开数字：IBM / Google / 中国 / Fujitsu+RIKEN / Rigetti / IQM 的公开报道（2026 年公开信息）。

平台自身账本：CI core 226 条回归成员 · 验证锚 476（严格独立 455 / 降级 3 / 自证桩 18）· 独立率 95.59%。

本征程门禁：run_schip_s1..s5_smoke.py 共 200 判据；突变探针 scripts/d_sc_s5_probe.py 18 组。

事实源：本介绍稿派生自 LDA_超导量子计算芯片设计与成果总结_2026-09-30.md（内部事实源，single source of truth）。

本文档为对外合作介绍材料，全部数字以事实源为准；口径统一为「设计期签核 · 非流片后实测」，「1024」为版图容量而非已制备器件数。