光子器件实测数据 / 流片测试服务 · 询价（一页版）

发起方 上海杜特企业管理咨询有限公司 ｜ 对接人 杜玉河（总经理）· 2357816578@qq.com ｜ 期望回复 一周内  详版：T2_RFQ_foundry_external.docx（含逐项规格说明、合规条款与文献来源）

## 一、我方要什么

开发开源、Agent 原生的光子/量子芯片设计软件（EDA），只做设计入口，不涉足制造与流片。

仿真内核精度须由独立实测数据标定；我方已完成公开文献检索与多路线仿真交叉评估，

结论是纯仿真路线无法达到下列精度窗口 ⇒ 需真实流片器件或真实工艺计量数据。

## 二、需求清单（R1–R6）

| # | 器件（规格） | 待测物理量 | 精度窗口 | 我方已有公开基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | SOI 条形波导 + 环/弯曲结构，500×220 nm² | 群折射率 n_g | ±0.05 | 4.18 |
| R2 | 薄埋氧 SOI 微环 250/400 nm，R=7.5 µm，准 TM | FSR | ±0.1 nm | 10.44 nm |
| R3 | SOI 波导交叉，500×220 nm² | 插入损耗 | ±0.03 dB | 0.18 dB |
| R4 | SOI MMI 1×2，2.8×27 µm² | 过量损耗（TE） | ≤±0.05 dB | 0.05 dB |
| R5 | 厚 SiN 条形波导 800×800 nm（LPCVD） | 传播损耗 + 侧壁粗糙度 σ/Lc | ±0.01 dB/cm | 0.087 dB/cm |
| R6 | SOI 波导交叉（同 R3） | 串扰 | ±2 dB | −41 dB |

精度窗口 = 我方验证判据的容许带宽，非对贵方设备的要求；若偏紧，请直接告知可达到的精度与不确定度。

## 三、三条获取路径（优先序 A1 > A2 > B）

| 路径 | 内容 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 贵方 PDK / 数据表中已有同规格实测值 | 零流片，最快 |
| A2 | 贵方已流片的同规格器件 → 委托测试 | 免新流片，快 |
| B | 我方设计测试结构 → MPW 流片 → 委托封测 | 完整，周期长 |

## 四、请回填（邮件或回函均可）

1. 可覆盖需求 R__ ｜ 2. PDK 名称与版本 ｜ 3. 可行路径 A1/A2/B ｜ 4. 最小面积与批量

5. 最近可切入轮次 + 周期（天）｜ 6. 报价（流片 / 测试 / 计量，分列并注币种）｜ 7. 各 R 项可达到的精度与不确定度

8. 数据交付格式与时间（T+N）｜ 9. 是否需 NDA ｜ 10. 版图格式（GDSII / OASIS）与 DRC 要求

## 五、数据用途与合规

仅用于开源项目的仿真内核基准验证；公开发布时注明数据来源与测试条件，不重新包装为自研实测。

可签署 NDA 并接受脱敏发布（只公布数值区间与不确定度，不公布版图与工艺配方）。

不索取工艺配方、掺杂/热预算细节或私有设计规则。我方现有基准值来源均为公开文献（DOI 见详版）。

联系方式：杜玉河 · 上海杜特企业管理咨询有限公司 · 2357816578@qq.com · 期望一周内回复