硅光 / 光子器件 实测数据获取与流片测试服务 · 询价与对接清单（RFQ）

版本 v1.0 · 2026-09-16 ｜ 需求编号 R1–R6 ｜ 文件性质 对外可发（可直接附于发函 / 邮件）  用途 开源光子设计软件的仿真内核基准验证 —— 我方需获取独立来源的实测数据。

## 〇、一句话说明

我方为开源光子/量子芯片设计软件项目，需要用独立实测数据校准并验证仿真内核精度。

现就下列 6 项器件的实测数据获取与流片测试服务，向贵方征询可行性、排期与报价。

## 一、项目背景（可公开）

我方开发开源、Agent 原生的光子/量子设计软件（EDA），定位设计入口侧：不涉足制造与流片，追求与各平台 PDK 兼容，做「设计即流片」的开源工具链。

软件内核的数值精度必须由真实实测数据标定。我方已对每项需求完成公开文献检索 + 多条仿真路线交叉评估，结论是：纯仿真路线无法达到目标精度窗口，须引入真实流片器件或真实工艺计量数据。

我方已有公开文献中对应的目标值（见 §二「基准值」列）。但该值来自特定的已流片器件，我方需要的是独立复现：同规格器件的实测值，且数据来源与我方已引用文献不同源（同源数据不能用于独立验证）。

## 二、需求总览（R1–R6）

| 编号 | 器件 | 关键规格 | 待测物理量 | 判据窗口 | 我方现有基准值（公开文献） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | SOI 条形波导 + 跑道形谐振腔 | 500×220 nm²，SiO₂ 埋层；弯曲/环形结构 | 群折射率 n_g @1550 nm | ±0.05 | 4.18 |
| R2 | 薄埋氧 SOI 微环 | 器件层 250 nm / BOX 400 nm，450×250 nm，R=7.5 µm，准 TM | FSR | ±0.1 nm | 10.44 nm@1557.6 nm |
| R3 | SOI 波导交叉（crossing） | 500×220 nm² | 插入损耗 | ±0.03 dB | 0.18 dB |
| R4 | SOI MMI 1×2 分束器 | 输入 500×220 nm²，2.8×27 µm² | 过量损耗（TE） | ≤±0.05 dB | 0.05 dB |
| R5 | 厚 SiN 条形波导 | 800×800 nm（LPCVD，8 英寸） | 传播损耗 | ±0.01 dB/cm | 0.087 dB/cm |
| R6 | SOI 波导交叉 | 同 R3 | 串扰（cross-port） | ±2 dB | −41 dB |

关于「判据窗口」：其为我方验证判据的容许带宽，非对贵方测试设备的要求。  若贵方认为某窗口过紧，请在回复中直接说明实际可达到的精度与不确定度——我方据此判断该需求可否推进。

## 三、三条获取路径（请就每项需求指明可行路径）

我方对每一项需求都接受以下三种路径，优先序为 A1 > A2 > B（周期递增、成本递增）：

| 编号 | 路径 A1（最快，零流片）｜贵方 PDK / 数据表中已含同规格实测值 | 路径 A2（快，免新流片）｜贵方已流片的同规格器件，委托测试 | 路径 B（完整）｜我方设计测试结构 → MPW 流片 → 委托封测 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | PDK 中 500×220 SOI 波导的实测 n_g 曲线/数据表（须为环形/弯曲器件反演值，非直波导） | 贵方已跑过的环/跑道谐振腔晶圆，做光谱测量 | 我方绘制跑道谐振腔测试结构（含弯曲半径系列）+ 光栅耦合器 |
| R2 | 薄埋氧 SOI 平台实测 FSR / 群延迟数据 | 同规格环器件委托光谱测试 | 器件层 250 nm / BOX 400 nm 环阵列（R=7.5 µm 及邻近值） |
| R3 | PDK 中 crossing 器件的实测插入损耗 | 已流片 crossing 器件委托 cut-back 测试 | 交叉阵列 + cut-back 结构 |
| R4 | PDK 中 MMI 1×2 的实测过量损耗 | 同规格 MMI 器件委托测试 | MMI 1×2 阵列（含长度扫描） |
| R5 | 侧壁粗糙度计量：RMS σ + 相关长度 Lc（AFM/SEM）+ 膜厚 | 已流片 SiN 晶圆委托 cut-back 测试 | 800×800 nm SiN 条形波导 + cut-back 螺旋 |
| R6 | PDK 中 crossing 的实测串扰 | 同 R3 晶圆一并测 cross-port 功率比 | 同 R3 结构，增加 cross 端口 |

说明：R1 与 R2 的基准值均来自环形/弯曲器件反演（非直波导），若提供直波导 n_g 数据将不满足验证要求，请留意。

## 四、可接受的服务范围（请在回复中逐项勾选）

| # | 服务项 | 我方所需内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PDK 与设计规则 | PDK 名称/版本、Layer map、DRC、标准器件库；供我方绘制测试结构 |
| 2 | MPW 流片 | 单座 shuttle 面积（mm²）、掩模要求、最近可切入轮次、周期（天）、价格 |
| 3 | 晶圆级光学测试 | 耦合方式（光栅/端面/垂直）、光谱范围、自动探针台能力、cut-back 支持 |
| 4 | 器件计量 | AFM/SEM 侧壁粗糙度（RMS σ、Lc）、膜厚、CD；计量报告形态 |
| 5 | 封装与模块测试 | 高端光纤耦合/封装选项、交期 |
| 6 | 数据交付 | 原始数据 + 测试条件（功率/偏振/温度）+ 不确定度说明；格式（CSV/JSON/报告） |

## 五、询价回填表（请逐项填写）

| # | 询价项 | 贵方回复 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可覆盖的需求编号（R__，可多选） |  |
| 2 | 对应工艺平台 / PDK 名称与版本 |  |
| 3 | 可提供路径（A1 / A2 / B，逐项标注） |  |
| 4 | MPW 最小面积、最小批量 |  |
| 5 | 最近可切入轮次 + 流片周期（天） |  |
| 6 | 报价：流片 / 测试 / 计量（分列，注明币种与是否含税） |  |
| 7 | 各 R 项可达到的测试精度与不确定度 |  |
| 8 | 数据交付格式与时间（T+N） |  |
| 9 | 是否需签署 NDA；贵方 NDA 模板可否提供 |  |
| 10 | 版图提交格式（GDSII / OASIS）与 DRC 要求 |  |
| 11 | 其他约束（排期、产能、出口管制等） |  |

## 六、数据交付与合规

数据用途：仅用于开源项目的仿真内核基准验证。我方公开发布时将注明数据来源与测试条件，不会将其重新包装为自研实测。

保密：如涉商业机密，可签署 NDA，并接受脱敏发布（只公布物理量数值区间与不确定度，不公布器件版图与工艺配方细节）。

不索取范围：我方不要求任何超出上述用途的工艺配方、掺杂/热预算细节或私有设计规则。

知识产权：测试结构版图由我方设计，流片与测试服务按贵方标准条款执行；数据使用权与发布权在 NDA 中另行约定。

## 七、附：我方现有基准值的公开文献来源（供贵方判断规格对应性）

| 编号 | 来源 |
| --- | --- |
| R1 | F. Garrisi et al., arXiv:2011.03273 (2020)（AMF 商用 SOI 平台，跑道谐振腔 FSR 反演 n_g） |
| R2 | S. Sridaran & S. A. Bhave, Opt. Express 18(4), 3850 (2010)（薄埋氧 SOI 微环，准 TM） |
| R3 / R6 | Y. Zhang et al., IEEE Photon. Technol. Lett. 25(13), 1225 (2013) |
| R4 | D. Chack & S. Hassan, Opt. Eng. 59(10), 105102 (2020) |
| R5 | 丛庆宇 等，光子学报 53(9), 0913002 (2024)（800×800 nm 厚 SiN，cut-back） |

## 八、联系方式

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 对接人 | 【待填】 |
| 单位 | 【待填】 |
| 邮箱 / 电话 | 【待填】 |
| 项目主页 | 【待填】 |
| 期望回复时间 | 【待填】 |